4套电磁吊主要技术参数：

1、钢结构、机械系统、电气系统和安全装置符合现行国家有关标准和规范。

2、起重电磁铁绝缘等级H级，防护等级：IP5，25t≥起重能力≥20t，电磁吸盘

（圆形）接触面直径不小于1500mm，能方便安装和拆卸。线圈保护板采用轧制高锰钢板，耐磨性好、强度高，保护线圈免受底部撞击， 避免线圈受损。绝缘材料耐热等级高、不易老化。电磁铁外壳采用全密封钢板焊接，并严格进行气密性试验，出线盒采用防水保护装置，并有防撞操作板。

3、无触点停电保磁时间≥20分钟，设置备用电池和励磁电压检测环节，在吸料进入额定电压励磁后检测到励磁失压（包含电网失压、缺相、整流元件损坏、无触发信号）在＜0.15 秒内自动投入备用电池保持励磁，同时启动声、光报警信号。

4、蓄电池选用国内知名品牌，配置了程序充电系统，系统可根据电池端电压的采样自动完成对电池进行恒充、浮充和涓流充电，确保电池容量和延长电池寿命。并提供电池容量报警，避免因电池使用时间过长而失并行引起的停电保磁故障。全免维护电池，充电方式为恒压限流自动充电，过充自动限止过放报警，毋需人工值守。

5、逆变器及电缆连接器均为知名品牌，安全可靠。电磁铁在吸料工作，供电交流停电时，电气控制柜能通过逆变器把蓄电池的直流电能逆变为交流电能，通过驾驶室或者遥控能可靠的打开起重机主钩卷扬抱闸（起升制动器）把所被吸物料安全放到地上。

6、电缆卷筒采用发条式卷缆器技术，以蜗卷弹簧为动力，利用弹簧的储能自动卷取电缆。具有供电简单，操作安全可靠，电缆受力适中等特点。电缆能收放自如，工作可靠。

7、电器元件选用国内外知名品牌。7、同时具备驾驶室操作和地面遥控操作两种方式，遥控器采用德国HBC海希工业行车遥控器或同等级的产品，遥控电磁铁时有工作灯光指示。

8、具备主电路、控制电路短路保护，输入电压、相序、断相保护，输出电压、电流保护及装置保护；同时还具有完善的电源检测和过流、欠压、缺相等故障电子检测， 在任何情况下都可保证备用电源通过直流接触器投入，保证被吸物不会意外掉落，并有相应的声光显示报警。